目录
一、概述
1
1、序言
1
2、设备要求
1
二、文件说明
1
1、要求
1
2

2、目的

3、适用范围
2
4、工艺描述
2
5、用户及系统要求
3
三、参考法规和指南…………………………………………………………………10
四、术语
10



一、概述
1、序言
精华制药集团制剂生产公司因季德胜蛇药片的生产需求增加以及自动化要求不断提高，为了满足各方面要求，提升公司的竞争力，公司二车间片剂一线工段需更新一台辊板式铝塑泡罩包装机，最终实现自动化和产量化要求。  
为了确保所购买的设备能符合现行版GMP要求及工艺要求，特制定了设备用户需求标准。公司在采购设备时应以本用户需求标准作为参考。
2、设备要求
   该铝塑泡罩包装机为行业成熟通用设备，此次需求为辊板式泡罩包装机，能够实现快速更换模具、自动除尘、在线视觉检测坏片缺片、自动剔废、以及数据存储和实时监测等功能，具体要求详见后文。
二、文件说明
1、要求
本文件旨在从设备使用者的角度阐述用户的需求，包括用户对该设备的功能、操作、GMP符合性、EH&S等各方面要求，及用户对该设备的工艺过程的要求。这份文件是构建起本设备的文件体系的基础。设备制造商应完成并达到用户需求的设计目标和可接受的质量标准。供应商收到此URS，将表明所有的要求应在其投标技术文件中体现，如有偏离项目应单独以书面方式向买方提出，并由买方确认。
本用户需求标准（URS）及其附件是对制剂车间铝塑泡罩包装机的设计、制造、材料、运输、包装、安装、检查、测试、调试、运行、操作、维护、验证、文件和交付的说明和最低要求。
2、目的
提出用户对该设备在使用和功能方面的具体需求标准，以便于指导购买适用的设备，并作为确认时可接受标准制订的依据。供应商应将本文件所有的需求在其投标技术文件中注明满足本URS的配置是标准配置还是选项配置
本文件的要求，应作为设备制造商对设备的设计与制造数据的补充。若与设备的标准设计与制造中的技术参数矛盾，以最终双方认可具体条款为准。如有必要，用户也会提供设备的具体布置要求。符合本文件要求并不是设备供应商的最终目的，要做正确的设计以达成满足特定的行业规范操作要求的责任。商业部分要求将在买方其他文件中进行描述。
3、适用范围
本URS文件适用于二车间片剂一线铝塑泡罩包装机。
4、工艺描述
铝塑泡罩包装机用于片剂一线季德胜蛇药片浅圆片的包装，供在洁净区内使用。其工艺流程：
提前安装好产品所需的铝塑包装机所有的模具，并调试好设备，通过人工加料方式将物料加入料斗后，通过输料装置将药品填充到泡罩孔中，通过热封、冲裁工序将裁切好的铝塑板经理板、输送装置将合格的铝塑板送入下一包装工序（枕式包装），在生产过程中应配备加料过程中的自动除尘、铝塑过程中的双视觉检测（检测缺片、坏片、批号不清、热合不良等）以及剔废装置，以确保合格的铝塑板流入到下一工序。
.

5、用户及系统要求
5.1设备要求
	需求编号
	需求
	必需/
期望

	URS001
	设备要求为辊板式铝塑包装机，下料方式采用轨道式下料，下料过程不得对片面产生影响
	必需

	URS002
	设备应支持连续不低于18小时稳定运行。
	必需

	URS003
	生产能力：不得低于300板/分钟的稳定产能，
	必需

	URS004
	能够满足不同产品的生产（如圆片、异形片、胶囊等），需预留对光标功能，并能实现模具的快速切换，更换模具以及调试时间应≤60分钟。本设备主要产品为季德胜蛇药片，该产品为10.5mm浅圆素片，15片/板

	必需

	URS005
	配备在线除尘装置，满足素片的除尘要求,除尘过程中不得有粉尘外溢至PVC版面或其他地方。
	必需

	URS006
	批号打印采用冷打方式、批号要求打印清晰，并能够实现快速更换
	必需

	URS007
	配备在线双视觉检测，第一道视觉检测位于泡罩填充后和热合之间，能够检测坏片和缺片，第二道视觉检测位于冲裁后，检测批号不清、热合不良，同时对缺片坏片进行二次检测，视觉检测系统要求能满足不同颜色铝塑板的检测。并100%在剔除工位进行剔除。
	必需

	URS008
	配备生产数据以及工艺参数的存储导出功能，并能在线监测设备运行状况。
	必需

	URS009
	本公司铝塑包装间厂房尺寸为6.2米*3.7米，设备和配套设施应能足够容纳，并确保有足够的操作和检修空间。
	必需

	URS010
	设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。
	必需

	URS011
	设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。
	必需

	URS012
	设备应有过载保护、漏电保护、静电消除装置，当设备功能失调或者故障的情况下，应有自动停机功能，并且应配备紧急制动保护措施，保证人员、设备和产品安全。
	必需

	URS013
	设备1m远处噪声小于75Db。
	必需

	URS014
	出现故障后，必须人为清除故障并程序复位后机器方能启动运行。
	必需

	URS015
	安全性能符合相关安全标准。
	必需

	URS016
	设备周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。
	必需

	URS017
	所有线缆、接线均有标号并有连接线路图。连接线路标号统一。
	必需

	URS018
	在设备明显且易操作位置上设有急停并有效按钮。
	必需

	URS019
	设备具有接地线。
	必需

	URS020
	设备供电具有过载保护功能。
	必需

	URS021
	电气系统：设备电器控制器件均为国际或国内知名品牌，如三菱，施耐德、西门子等。
	必需

	URS022
	PLC、触摸屏、变频器采用国际或国内知名品牌，如三菱，施耐德、西门子等。
	必需

	URS023
	供应商应标明公用系统（水、电、气等）接口及参数。
	必需

	URS024
	在设备显著位置标识警示标志
	必需

	URS025
	提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。
	必需

	URS026
	设备机械传动部位应配备有效保护措施，避免对人员造成伤害或污染环境。
	必需

	URS027
	所有设备与相关厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，无死角易清洁，易维护保养
	必需

	URS028
	设备防护罩及需经常拆卸部件宜采用快装联接，便于部件维护操作。
	必需


5.2自动显示/控制要求
	需求编号
	需求
	必需/
期望

	URS029
	过载保护功能。
	必需

	URS030
	控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封。
	必需

	URS031
	主要工艺参数可通过操作界面设定和调整。
	必需

	URS032
	有断电记忆功能，所有运行数据能被储存记忆不被丢失。
	必需

	URS033
	设备边缘应该平整，没有潜在尖角伤及操作员工。
	必需

	URS034
	设备安装急停按钮，并方便使用。
	必需

	URS035
	控制系统：整台铝塑泡罩包装机采用全伺服控制系统，更换模具以及生产过程中的参数应能够实现单独快速调整，以保证设备的可操作性、稳定性、可调性。
	必需

	URS036
	设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、自动润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有漏油和明显升温现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。
	必需

	URS037
	操作方式：触摸屏。要求不能触摸无反应或无法停机现象。
	必需

	URS038
	人机界面语言：采用中文。
	必需

	URS039
	操作屏上须显示的内容：机器运行速度、累计产量（可清零）、合格品以及不合格品数、参数调整、故障报警提示等。
	必需

	URS040
	运行速度调节方式：通过触摸屏调节。
	必需

	URS041
	成品率：不低于99.5%。
	必需

	URS042
	具有计数功能及合格品计数功能。
	必需

	URS043
	铝塑包装机应能连接现有的枕式包装机和自动装盒机，实现联机生产。在枕式包装机或装盒机出现异常时，能够实现单机运行，并能在铝塑包装间留有足够的接药工位和空间。
	必需


5.3包装运输要求
	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS044
	包装满足运输和装卸要求，防磕碰、防震动，由于包装不良而造成的任何锈损，供货方承担全部损失和费用。
	必需

	URS045
	到货清单必须详细分列每箱内容。
	必需

	URS046
	由制造商承担运输费用。
	必需

	URS047
	在运输包装过程中应采取措施防止耐蚀表面的各种损伤。如耐蚀表面的钝化（氧化）膜在运输包装过程中受到破坏，应采取措施予以恢复并达到原定技术要求。
	必需

	URS048
	备品备件、专用工具宜单独装箱，箱外应标记“备品备件”、“专用工具”字样。
	必需


5.4文件资料要求
	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS049
	技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便维护，迅速辨识，且能与厂家沟通无碍。
	必需

	URS050
	提供文件清单，对于供应商自己制定的文件应提供电子版本和纸质版本。
	必需

	URS051
	提供详细的设备操作手册，内容包括：1、设备的重要安全信息；2、主要技术参数；3、主要特点及用途；4、工作原理及工艺过程；5、安装及调试；6、详细的操作及使用方法；7、维护及保养；8、常见故障及排除方法；9、设备附属配件清单，两年内易损坏品之清单；10、设备电路控制线路图；11、气动原理图；12、设备零组件分解组立图及零件编号、名称说明表；13、设备总装配图及部件型录；14、设备控制盘面仪表，开关配置图；15、安装布置图。
	必需

	URS052
	设备使用PLC编程需随机附有PLC阶梯图及驱动程序、开机磁盘等
	必需

	URS053
	使用说明书及其他所有程序安装说明书
	必需

	URS054
	提供产品合格证和产品质量证明书，其内容应包括：主要原材料的性能指标，各主体件、部件的检测结果数据。
	必需

	URS055
	提供有效的检测报告，包括：
1、所有与药品直接或间接接触材料的检测报告；
2、所有仪器仪表的检定证书；
3、所有空气过滤器的检测报告；
	必需

	URS056
	提供设备的安全操作、清洁和维护检修SOP
	必需

	URS057
	协助用户编写确认文件（用户工厂DQ、IQ、OQ、PQ部分），与用户共同完成验证确认
	必需


5.5备品零件要求
	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS058
	拆卸保养工具（含工具箱）。
	必需

	URS059
	提供本设备易损坏备品适量。
	必需

	URS060
	所需的零配件在设备安装调试结束后五年内要保证供货
	必需


5.6安装调试要求
	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS061
	设备在供货方完成初步组装后,通知我方安排操作人员和维修人员到场进行第一轮的培训。
	必需

	URS062
	设备在发货前要通知我方带物料进行设备产能和稳定性等多方面的确认,得到认可后方可装箱发货。
	必需

	URS063
	设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。
	必需

	URS064
	设备订购后供应商需负责到货运输。指导搬运、吊装及安装、安装期间供应商至少须有一人全程配合。
	必需

	URS065
	设备运输由供应商负责。
	必需

	URS066
	供应商从接到我方安装通知之日起一周内应安排人员到现场指导安装。
	必需


5.7现场接收测试要求
	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS067
	依供应商提供的设备性能条件逐一验收，并需携带验收用的专业测试工具。
	必需

	URS068
	依合约内容条件逐一验收

	必需

	URS069
	设备安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行验收。以连续生产三批合格产品为验收合格标准。
	必需


5.8培训要求
	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS070
	免费对我方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训，确保我方人可独立操作、维修，并由双方人员认可。

	必需


5.9保修要求
	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS071
	本设备保修期限至少1年，有效日为安装完成验收日起。提供终身维修服务，并设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。
	必需

	URS072
	保修期内因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限，同时故障零件由供应商无条件负责免费更换
	必需

	URS073
	设备试车后与保修期限内其消耗品或电子零件由供应商负责免费供应修缮或更换，且维修需要在2天内到现场，超过保修期所有备件不得恶意涨价。
	必需


5.10设备电子化交付清单

	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS074
	技术协议：应优先支持OPC UA，或Profinet、Modbus、Siemens系列主流协议，并可通过以太网与Kepserver平台通讯。避免采用DA、Bacnet等小众协议。
	必需

	URS075
	数据通讯点表：应至少提供设备运行数据（包括设备程序开始运行时间和结束运行时间）、设置参数、报警数据地址表，且数据块必须均可访问。应将当前系统登录的产品名称、批号规格等信息存入PLC地址内，方便信息化系统读取。
	必需

	URS076
	程序备份：应提供设备电子版未加密程序，包括但不限于下位机（PLC、控制部分）、上位机（IPC）、触摸屏程序。
	必需

	URS077
	软件备份：应提供设备所有所需电子版软件，包括但不限于下位机（PLC、控制部分）、上位机、触摸屏（IPC）编程、组态、配置软件。
	必需

	URS078
	时钟同步：可接收GPS标准时钟或者直接接入公司IT中心的时钟服务器，定时对系统全网对时，使系统的各计算机的时钟保持一致；具有手动对时功能，可在调度控制中心系统的服务器上发对时命令对中心系统的各计算机对时。
	必需

	URS079
	系统对接：应与SCADA系统完成系统对接，可实时采集设备数据（包括但不限于设备运行数据、设置参数、报警数据）。设备所需IP地址（包括默认网关）应由甲方提供，施工方按照要求设置。需提供SCADA系统专用通讯接口，接口IP地址可进行更换，不影响设备使用（控制器双网卡）。供应商应提供数据的地址、变量名和中文注释，项目程序不允许密码保护，供应商应在项目通讯调试时给予配合，必要时工程师到现场；
	必需


5.11、其他要求
	需求编号
	需    求
	必需/期望

	URS080
	卖方确保所供货物全新未被使用过，采用符合要求的材质制造；
	必需

	URS081
	如供应商对本URS中所列内容有任何疑义或改动，应在契约签订前通知我方，在合约上说明，否则所列各项内容都作为设备到货验收时的依据。
	必需

	URS082
	供应商在报价中应将所有需我方提供的辅助设施（如电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明的项目，发生费用由供应商承担。
	必需

	URS083
	本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。
	必需


三、参考法规和指南
中国 SFDA：药品验证指南
电气元器件必须通过国家强制CCC认证
GB50236-98版《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
GBJ—93—86工业自动化仪表工程施工验收规范
GB5226.1—2008机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件
FDA - 21 CFR Part 210, 211、EU GMP及其附录、中国GMP（2010修订版）
中国 SFDA：药品验证指南, 2003

中国SFDA：口服固体制剂，2010

ISPE Pharmaceutical Engineering Guides for New and Renovated Facilities

自控系统要符合GAMP5、part11

JB/T 20067-2005 制药机械符合药品生产质量管理规范的通则
欧洲电器安全规范（CE）执行GB5226.1-2002 / IEC60204-1《机械安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》
欧盟CE电磁兼容指令2004/108/EC

欧盟CE机械指令 2006/42/EC

欧盟CE低电压指令2006/95/EC

ASME BPE 2009版
防爆电气符合GB50257-96

GB150-1998钢制压力容器
GB/T17393-2008覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范
AISI  SS316L：表示美国钢铁学会标准316L不锈钢
AISI  SS304L：表示美国钢铁学会不锈钢304L

SISI  SS316L：表示美国机械工程师协会标准316L不锈钢
GBJ303—88建筑电气安装工程质量检验评定标准
GB50245-96电气装置安装工程低压电器施工质量验收规范
GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
TJ36-79工业企业设计卫生标准
四、术语
	缩写
	定义

	URS
	User Requirements Specification 用户需求标准

	DQ
	Design Qualification 设计确认

	FAT
	Factory Acceptance Testing 工厂验收测试

	IQ
	Installation Qualification 安装确认

	OQ
	Operation Qualification 运行确认

	PLC
	Programmable Logic Controller 可编程序控制器

	HMI
	Human Machine Interface 人机界面


PAGE  
10

